Давыдова Елена Владимировна,

# Монитор

Монитор – устройство визуального отображения информации 
(в виде текста, таблиц, рисунков, чертежей и др.).

# Каждый монитор имеет свой определенный срок службы, который составляет в среднем пять лет.

# От выбора монитора напрямую зависит, как он будет влиять на Ваше зрение.

Характеристики монитора

Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ)

Жидкокристаллические (ЖК)

Плазменный

Размер экрана

Размер точки изображения

Максимальное разрешение

Частота кадровой развертки

Ширина полосы видеосигнала

Покрытие экрана

Сведение лучей

Геометрия изображения (для ЭЛТ)

Подставка корпуса, дизайн и управление и др.

Сравнение

|  | ЭЛТ | ЖК |
| --- | --- | --- |
| Принцип работы | Пучок лучей, выбрасываемый электронной пушкой, падает на поверхность кинескопа, покрытую особым веществом – люминофором. Под воздействием этих лучей каждая «точка» экрана светится одним из трех цветов – красным, зеленым и синим. | Точки на экране монитора формирует множество миниатюрных жидкокристаллических элементов, меняющих свои цветовые характеристики под воздействием подаваемого на него тока. |
| Качество цветопередачи | 4295 млн.цветов – 32-битная палитра | 65 тыс.цветов – 16 битная палитра |

1. Размер экрана

Размер экрана (диагонали экрана) измеряется в дюймах. 
1 дюйм (inch, 1") = 2,54 см.

#### Сочетание распространенных размеров

| в дюймах: | 14" | 15" | 17" | 19" | 21" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в см: | ~35,6 см | 38,1 см | ~43,2 см | ~48,3 см | ~53,3 см |

- Размер точки изображения (величина экранного зерна)

# Зерно, пиксель, Pixel Pitch

# Чем меньше зерно, тем больше точек приходится на единицу площади, тем выше разрешение.

# В настоящее время диаметр точки равен 0.25 – 0.28 мм.

3. Максимальное разрешение (разрешающая способность)

# Разрешающая способность монитора.

# Разрешение - это количество точек по горизонтали и по вертикали на экране монитора.

# Пример

# Разрешение 800х600 означает, что изображение на экране состоит из 800 точек горизонтали и 600 точек по вертикали.

# Увеличение разрешения данного монитора непременно ведет к снижению частоты его кадровой развертки.

4. Частота кадровой развертки (для ЭЛТ)

# Частота кадровой развертки – количество раз, за которое сменится изображение на экране за 1 сек. Измеряется в герцах (Гц, Hz).

# Этот параметр непосредственно влияет на зрение, т.к. при слишком малой частоте кадровой развертки (меньше 75 Гц) человек визуально ощущает мерцание экрана, что может вызвать головную боль и усталость глаз.

# Рекомендуемая частота 80 Гц, еще лучше 85 Гц.

Для ЖК мониторов другой способ формирования изображения, поэтому для них частота кадровой развертки может составлять 75 Гц

Как читать прайс-лист компьютерных фирм?

### Системный блок

## P- 4 1600 / 512 / 60 HDD / FDD 3.5” / CD-ROM 52-x

| P- 4 1600 | процессор Pentium 4 с тактовой частотой 1600 Мгц |
| --- | --- |
| 512 | размер ОЗУ в Мгб |
| 60 HDD | размер HDD |
| FDD 3.5” | дисковод для флоппи-дисков диаметром 3,5” |
| CD-ROM 52-x | 52-скоростной дисковод для чтения компакт дисков |

### Монитор

## ViewSonic Ga655 15” (13.8”), 0.27,

## 800x600 / 110Hz, 1024x768 / 87Hz, 1280x1024 / 70Hz, TCO 95

| Ga655 | модель монитора |
| --- | --- |
| 15” (13.8”) | размер диагонали экрана 15 дюймов, а видимой части13.8” |
| 0.27 | размер зерна |
| 800x600 / 110Hz | монитор при разрешении 800х600 точек обеспечивает частоту кадровой развертки изображения 110 герц |
| 1024x768 / 87Hz | монитор при разрешении 1024x768 точек обеспечивает частоту кадровой развертки изображения 87 герц |
| 1280x1024 / 70Hz | монитор при разрешении 1280x1024 точек обеспечивает частоту кадровой развертки изображения 70 герц |
| TCO 95 | монитор соответствует стандарту защиты TCO 95 |